Elektromechanikus mozgatómotor gördülőkapuk mozgatásához.

Felszerelési és használati utasítás

|  |  | Mover 5 |  | Mover 8 | Mover 15 | Mover 15 T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Motor működtető feszültség | V | 230Vac/50Hz |  |  |  | 380 V/50 Hz |
| Motor teljesítmény | W | 280 |  | 350 | 600 |  |
| Áramfelvétel | A | 1,2 ~ 2A |  |  | 1 ~ 3,7 A | 0,8 ~ 2,1 A |
| Termikus védelem | °C | 135°C- |  |  |  |  |
| Működési hőmérséklet | °C | -35°~ +55°C |  |  |  |  |
| Szerkezet |  | Polyester bevonatú alumínium |  |  |  |  |
| Kapuszárny tömege | Kg | 500 |  | 800 | 1500 | 1600 |
| Mozgatási sebesség | m/perc | 8,44 |  | 10 | 9 | 9 |
| Fordulatszám | 1/perc | 1400 |  |  |  |  |
| Tolóerő max. | N | 350 | 440 |  | 600 |  |
| Kondenzátor | uF | 8 | 10 |  | 20 | - |
| Tömeg | Kg | 7 | 7,5 |  | 10,5 | 10 |

Felszerelési ábra

Jelmagyarázat és ajánlott vezeték keresztmetszetek

| 1 | Mozgatómotor |  |  | 230 Vac | 380 Vac |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Vezérlőegység |  |  | 2x1,75 T | 3x1,75 T |
| 3 | Figyelmeztetőlámpa |  | F | 2x0,75 |  |
| 4 | Rádióvevő |  |  | - |  |
| 5 | Antenna |  |  | - |  |
| 6 | Kulcsoskapcsoló |  | D | 2x0,75 |  |
| 7 | Infrasorompó | Vevő | C | 4x0,75 |  |
|  |  | Adó | C | 2x0,75 |  |
| 8 | Biztonsági STOP nyomógomb |  | A | 2x0,75 |  |
| 9 | Termikus kismegszakító |  | B | 2x1,5 T | 3x1,5 T |

Motor és tartozékainak megnevezése

| 1. | 1 db | Mozgatómotor |
| --- | --- | --- |
| 2. | 1 db | Motor talplemez |
| 3. | 1 db | Kioldókulcs |
| 4. | 4 db | M10x60 galvanizált motor rögzítőcsavar |
| 5. | 4 db | M10 galvanizált anyacsavar |
| 6. | 8 db |  csavaralátét |
| 7. | 2 db | M5x10 motorfedél rögzítőcsavar |
| 8. | 1 db | Végálláskapcsoló gumiharang + rugó + műanyag kalapács |
| 9. | 2 db | Végálláskapcsoló elütőlemez |
| 10. | 8 db | 3,9x10 végálláskapcsoló elütőlemez rögzítőcsavar |
|  | 1 db | Felszerelési és használati utasítás |

Biztonsági feltételek

- Figyelem! Feltétlenül szükséges, hogy teljesen elolvassa ezt a kézikönyvet a felszerelési eljárás bármilyen lépésének megkezdése előtt.

- Ellenőrizze le, hogy a motor típusa megfelel a felszerelés igényeinek.

- Ellenőrizze le, hogy:

- a kapu könnyen gördül-e (az összes kerék megfelelő kenéssel rendelkezik)

- a kapu rendelkezik-e mechanikai ütközőkkel zárt és nyitott pozícióban is.

Felszerelési tanácsok

Csatlakozások:

- A beállítást csak feszültségmentes állapotban szabad elvégezni.

- Helyezzen el a készülék közelében egy többpólusú megszakító eszközt (min. 3mm-es érintkezők közötti távolság). A tápfeszültség áramkörét mindenféleképpen szerelje fel egy 6A-es kismegszakítóval, vagy egy 16A-es egyfázisú biztosítékkal.

- A motornak tápfeszültség vezetékeit és a vezérlőegység és a szerelvények csatlakozó vezetékeit elkülönítetten kell vezetni, elkerülendő a hibákat, melyeket ezen vezetékek egymásra hatása okozhat.

- A vezérlő egységhez bármilyen szerelvényt (vezérlő vagy biztonsági) csak feszültségmentes állapotban szabad csatlakoztatni.

Tartalék alkatrészek:

- Kizárólag eredeti tartalék alkatrészeket használjon.

- A kimerült telepektől a létező előírások szerint szabaduljon meg.

Felszerelés:

- A termék megfelelő működése, a meghibásodás vagy sérülés lehetőségének kizárása érdekében olvassa el az ezen leírás részét képező „Általános” mellékletet.

- A készülék használata során figyelembe kell venni a telepítés helyén érvényben lévő biztonsági előírásokat, valamint a telepítési eljárásra vonatkozó, megfelelő előírásokat.

Garancia:

- A garancia gyártó általi szavatolása megszűnik beavatkozás, gondatlanság, nem megfelelő használat, villámcsapás, túlfeszültség vagy képzetlen személy általi használat eseteiben.

- A garancia szintén megszűnik olyan meghibásodások esetében, amelyek az adott készülék kézikönyvében leírtak meg nem tartásából, vagy bármelyik részének az érvényes előírásoktól eltérő alkalmazásából, vagy nem megfelelő és/vagy nem a gyártó által jóváhagyott tartalék alkatrészek használatából erednek.

- A gyártó nem tekinthető felelősnek károkért, amely a nem megfelelő vagy ésszerűtlen használatnak tulajdonítható.

Felszerelés lépéseinek sorozata:

- A felszerelés megkezdése előtt elemezze a kockázatokat a kézikönyv „Általános” fejezetének vonatkozásában, töltse ki a technikai táblázatot és szüntesse meg az észlelt kockázatokat. Több kockázat esetében ellenőriztesse a telepítés biztonsági szakemberrel.

- Ellenőrizze a „Biztonsági feltételek”-ben leírtakat.

- Azonosítsa be és ellenőrizze le az alkatrészeket.

- Határozza meg a mozgatómotor felszerelési helyét.

- Helyezze a motort a helyére és rögzítse azt.

- Szerelje fel a fogaslécet a kapura.

- Oldja ki a motor kézikoldóját és ellenőrizze le a kapu mozgását.

- Szerelje fel a kiegészítőket.

- Helyezze el a felszerelési ábra szerint a kábeleket.

- Csatlakoztassa a vezérlőegységet és az összes kiegészítőt.

- Programozza be a rádióvevőt.

- Programozza be a vezérlőegységet.

- Állítsa be a vezérlőegység segítségével a mozgatóerőt.

- Hajtson végre néhány tesztciklust.

Hibás működés esetén ellenőrizze le, hogy a fentebbi útmutató lépései megfelelően kerültek-e végrehajtásra.

Szükség esetén kérje szakképzett telepítő segítségét.

Előzetes felszerelési munkálatok és a rögzítőlemez elhelyezéséhez szükséges kőművesmunkák

Hozzávetőlegesen azonosítsa be az egyes elemek helyét és folytassa a következők szerint:

- „Fig A” ábrán látható méretek figyelembevételével ássa ki a motor alapjának gödrét a rögzítőlemez méreteinek figyelembevételével. Hagyjon mindegyik oldalon kb. 5 cm-rel nagyobb helyet.

- Helyezzen el egy vagy két védőcsövet az elektromos kábelek számára, úgy hogy azokat könnyedén át tudja vezetni a motor rögzítőlemezén elkészített nyílásokon. Figyeljen a rögzítőlemez irányára: a kábelek átvezetésére szolgáló nyílások a kapuval oldalán helyezkedjenek el (lásd 3. Ábra).

- Tegyen betont a kiásott gödörbe, úgy hogy annak felülete vízszintes és sima legyen. Várja meg amíg a beton megszilárdulását (ez néhány napot is igénybe vehet).

- Helyezze a kábelek átvezetőcsöveit a rögzítőlemez nyílásaiba, majd rögzítse a motor talplemezét a betonhoz megfelelő rögzítőszerkezet segítségével (pl. acéldübel). Ne használjon erre a célra nejlontiplit!

- Vágja le a kábelek csöveinek végét kb. 5 cm-rel a rögzítőlemez szintje felett és vezesse át azokon a kiegészítők és a hálózati tápfeszültség vezetékeit. A kábelek hosszát hagyja kb. 30~50 cm-rel hosszabbra az átvezető cső végétől, hogy a vezérlőpanel bekötését könnyen el tudja végezni.

Meghajtómotor rögzítése

- Rögzítse a motort a talplemezhez  a mellékelt M10x60-as csavarok segítségével.

- Helyezzen mindegyik csavarra 2 db M10 anyát és 2 db M10 csavaralátétet „Fig. B” ábra szerint.

Az első anyacsavar szolgál a motornak a csavarhoz, míg a második a motornak a talplemezhez történő rögzítésére, illetve a motor magasságának finombeállítására.

A rögzítőcsavarok kb. 15 ~ 20 mm függőleges beállítást biztosítanak.

Ajánlott a motorrögzítő csavarok középállásban történő beszerelése.

Ajánlott a motort és a talplemez között „Fig. B” szerint kb. 30 mm helyet hagyni.

Ez lehetővé teszi a meghajtómotor felszerelés végén történő vízszintesen és függőlegesen beállítását.

Fogasléc felszerelése

Mozgassa kézzel a kaput nyitott helyzetbe.

Fig. D

- Igazítsa az első fogaslécdarabot a kapu élére és engedje le azt a fogaskerékre. Vízmérték használatával ellenőrizze a fogaslécdarab vízszintes helyzetét.

- A mellékelt önmetsző csavarok segítségével rögzítse az első fogaslécdarabot a kapuhoz. A csavarokat a rögzítőnyílás közepén rögzítse a „Fig. D” ábrán láthatóak szerint.

- Zárja vissza a kaput kézzel kb. 0.5 méterrel és csatlakoztassa a második darab fogaslécet az elsőhöz és helyezze azt a motor fogaskerekére.

- Tartsa a fogaslécet egyenesen és rögzítse azt a kapuhoz.

Ismételje meg ezt az eljárást mindaddig, amíg a fogaslécek a kapu teljes hosszában a helyükre nem kerülnek.

Fig E

- Ha az utolsó darab esetében a fogasléc részlegesen túllóg a kapu élén, akkor azt ne vágja le. Ebben az esetben szereljen fel egy az utolsó fogaslécet tartó kiegészítő tartót (Fig E).

- Annak elkerülése érdekében, hogy a kapu súlya a motor fogaskerekét terhelje, lazítsa meg az M10 anyákat és állítsa a motort egy kicsit lejjebb, oly módón, hogy a fogak között 1~2 mm-es hézag maradjon, majd húzza meg ismételten az M10 anyacsavarokat.

- Kézzel zárja vissza a kaput maximum 3 cm-nyi távolságra a zárási mechanikai ütközőtől.

- Helyezze a rögzítőcsavarokat a zárási végállás-elütő tartójába.

- Helyezze fel a fogaslécre a zárási végállás-elütő tartót és csúsztassa azt a végálláskapcsoló aktiválásáig.

- Rögzítse a csavarokkal a tartót a fogaslécre.

- Kézzel nyissa ki a kaput (a kapu vége egyvonalban legyen az oszlop szélével).

- Helyezze a két rögzítőcsavarokat a nyitási végállás-elütő tartójába.

- Helyezze fel a fogaslécre a nyitási végállás-elütő tartót és csúsztassa azt a végálláskapcsoló aktiválásáig.

- Rögzítse a csavarokkal a tartót a fogaslécre.

Meghajtómotor kioldása

Helyezze a kioldókulcsot a foglalatba „Fig. C” és forgassa azt az óramutató járásával ellenkező irányba a motor kioldásához vagy forgassa az óramutató járásával megegyező irányba a motor zárásához.