T011AOD VEZÉRLŐEGYSÉG

Telepítési és programozási kézikönyv

Helyezze a villogóba vagy az antennaházba a rádióvételi távolság megnövelése céljából (lásd 8. oldal)

PIROS

PIROS

FEKETE

FEKETE

FEKETE

FEHÉR

PIROS

START NO.

STOP NC.

KÜLS. FOTO NC.

BELS. FOTO NC.

GYALOGOS NO.

+24v/KÖZ.

+24v FOTO TESZT

0V/KÖZ.

VILLOGÓ

VILLOGÓ

MOTOR A NYITÁS

MOTOR A KÖZ.ÖS

MOTOR A ZÁRÁS

MOTOR B NYITÁS

MOTOR B KÖZÖS

MOTOR B ZÁRÁS

NULLA

FÁZIS

KÜLSŐ

BELSŐ

RÁDIÓVEVŐ MODUL

ÁRAMKÖRILAP ELEMEI

| A | A nyomógomb | FONTOS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B | B nyomógomb |  |  |
| C | C nyomógomb | VISSZAÁLLÓ BIZTOSÍTÉK |  |
| D | D nyomógomb |  |  |
| F1 | 250 Vac 5 A biztosíték |  | Egy rövidzár után - Kapcsolja ki a vezérlőpanel hálózati tápfeszültségét - Szüntesse meg a rövidzárat - Várjon legalább 60 mp-et és kapcsolja vissza a vezérlőpanel hálózati tápfeszültségét |
| F2 | B motor biztosíték 2 A |  |  |
| F3 | A motor biztosíték 2 A |  |  |
| F4 | 24 V 1.6 A visszaálló biztosíték |  |  |
| F5 | 24 V 0.6 A visszaálló biztosíték |  |  |
| ABC | Védőföld csatlakozók |  |  |
| CN | Elektromos-zár foglalat |  |  |
| V1 | Primer varisztor |  |  |
| V2 | Szekunder varisztor |  |  |
| 1~20 | Csatlakozó sorkapcsok |  |  |

| BEMENETEI CSATLAKOZÁSOK |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOTOCELLA | 24 Vdc |  | TÍPUS | CSATL. |  | PARAMÉTEREK ENGEDÉLYEZÉSE/TILTÁSA |
|  | + | - |  |  |  |  |
| KÜLSÖ FOTOCELLA ADÓ | 9 | 10 | NC. | X | X |  |
| KÜLSŐ FOTOCELLA VEVŐ | 8 | 10 |  | 3 | 8 |  |
| BELSŐ FOTOCELLA ADÓ | 9 | 10 | NC. | X | X |  |
| BELSŐ FOTOCELLA VEVŐ | 8 | 10 |  | 4 | 8 |  |

| TOVÁBBI BEMENTEK | TÍPUS | CSATL. |  | PARAMÉTEREK ENGEDÉLYEZÉSE/TILTÁSA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| START | NO. | 1 | 8 |  |
| GYALOGOS START | NO. | 7 | 8 |  |
| STOP | NC. | 2 | 8 |  |

| 230 Vac HÁLÓZATI TÁPFESZÜLTSÉG CSATLAKOZTATÁSA |  |
| --- | --- |
| 19 | 20 |

| KIMENETI CSATLAKOZÁSOK |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MOTOROK | NYITÁS CSATL. | KÖZÖS CSATL. | ZÁRÁS CSATL. |
| MOTOR A | 13 | 14 | 15 |
| MOTOR B | 16 | 17 | 18 |

| VILLOGÓLÁMPA (20 W) |  |
| --- | --- |
| 11 | 12 |

| 24 Vdc / 150Ma |  |
| --- | --- |
| 8 (+) | 10 (-) |

12 V ELEKTROMOS ZÁR

CN aljzat

Ha van felszerelve elektromos-zár modul, akkor paramétert állítsa -re.

FUNKCIÓK ÖSSZEFOGLALÁSA

| MOTOR A BEÁLLÍTÁSOK |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KIJELZÉS | ALAPÉRTÉK | MIN. | MAX. | LEÍRÁS |
|  | 14 MP. | 00 MP. | 99 MP. | MOTOR MŰKÖDÉSI IDEJE |
|  | 7 MP. | 00 MP. | 99 MP. | MOTOR LASSÍTÁSI IDEJE |
|  | 0,8 MP. | 0,1 MP. | 1,5 MP. | MOTOR INDÍTÁSI IDEJE |
|  | 6 MP. | 00 MP. | 99 MP. | MOTOR KÉSLELTETÉSI IDEJE ZÁRÁSKOR |
|  | 6 | 1 | 10 | MOTOR EREJE |
|  | 8 | 1 | 10 | MOTOR EREJE LASSÍTÁSKOR |
|  | NO (TILTVA) | 0 | 99~NO | AKADÁLYÉRZÉKELÉS KÜSZÖBSZINTJE. NYITÁS SORÁN IDEJE ALATT MOTOR A IGÉNYBEVÉTELÉT MUTATJA. |
|  | NO (TILTVA) | 0 | 99~NO | AKADÁLYÉRZÉKELÉS KÜSZÖBSZINTJE. NYITÁS SORÁN IDEJE ALATT MOTOR A IGÉNYBEVÉTELÉT MUTATJA. |

| MOTOR B BEÁLLÍTÁSOK |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KIJELZÉS | ALAPÉRTÉK | MIN. | MAX. | LEÍRÁS |
|  | 14 MP. | 00 MP. | 99 MP. | MOTOR MŰKÖDÉSI IDEJE |
|  | 7 MP. | 00 MP. | 99 MP. | MOTOR LASSÍTÁSI IDEJE |
|  | 0,8 MP. | 0,1 MP. | 1,5 MP. | MOTOR INDÍTÁSI IDEJE |
|  | 6 MP. | 00 MP. | 99 MP. | MOTOR KÉSLELTETÉSI IDEJE ZÁRÁSKOR |
|  | 6 | 1 | 10 | MOTOR EREJE |
|  | 8 | 1 | 10 | MOTOR EREJE LASSÍTÁSKOR |
|  | NO (TILTVA) | 0 | 99~NO | AKADÁLYÉRZÉKELÉS KÜSZÖBSZINTJE. NYITÁS SORÁN IDEJE ALATT MOTOR A IGÉNYBEVÉTELÉT MUTATJA. |
|  | NO (TILTVA) | 0 | 99~NO | AKADÁLYÉRZÉKELÉS KÜSZÖBSZINTJE. NYITÁS SORÁN IDEJE ALATT MOTOR A IGÉNYBEVÉTELÉT MUTATJA. |

| ÁLTALÁNOS BEÁLLÍTÁSOK |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KIJELZÉS | ALAPÉRTÉK | MIN. | MAX. | LEÍRÁS |
|  | 10 MP. | 0 MP. | 99 MP. | SZÜNETIDŐ LETILTÁSÁHOZ TARTSA LENYOMVA A GOMBOT AZ MEGJELENÉSÉIG. |
|  | - | - | - | NEM HASZNÁLT |
|  | 0 MP. | 0 MP. | 0,5 MP. | ZÁRÁSI LÖKÉS ELEKTROMOS-ZÁR ALKALMAZÁSA ESETÉN HASZNOS. |
|  | 1 MP. | 0 MP. | 4 MP. | ELŐVILLOGÁS IDŐ |
| KIJELZÉS | ALAPÉRTÉK | GOMB | GOMB | LEÍRÁS |
|  | NO (KI) | SI (BE) | NO (KI) | VISSZARUGÁS FUNKCIÓ NYITÁSKOR ELEKTROMOS-ZÁR ALKALMAZÁSA ESETÉN HASZNOS. |
|  | NO (KI) | SI (BE) | NO (KI) | LÉPÉSRŐL-LÉPÉSRE FUNKCIÓ |
|  | NO (KI) | SI (BE) | NO (KI) | TÁRSASHÁZ FUNKCIÓ |
|  | NO (KI) | SI (BE) | NO (KI) | GYORSZÁRÁS FUNKCIÓ |
|  | SI (BE) | SI (BE) | NO (KI) | FOTOCELLA LOGIKA:  NORMÁL LOGIKA  FORDÍTOTT LOGIKA |
|  | - | - | - | NEM HASZNÁLT |
|  | NO (KI) | SI (BE) | NO (KI) | ELEKTROMOS-ZÁR |
|  | NO (KI) | SI (BE) | NO (KI) | FOTOCELLA TESZT |
|  | SI (BE) | SI (BE) | NO (KI) | MOTOR TERMIKUSVÉDELEM TESZT |

| RÁDIÓ FUNKCIÓK |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KIJELZÉS | KIJELZÉS | GOMB | LEÍRÁS |
|  |  | TÖRLÉS | EGY RÁDIÓKÓD TÖRLÉSE: TARTSA LENYOMVA A GOMBOT A KIVÁLASZTOTT KÓD ESETÉN A KIJELZŐ KIKAPCSOLÁSÁIG . |
|  |  | MENTÉS | RÁDIÓKÓD ELMENTÉSE: TARTSA LENYOMVA A TÁVVEZÉRLŐ NYOMÓGOMBJÁT AMIKOR A KIJELZŐN A JELENIK MEG NYOMJA MEG A VEZÉRLŐPANELON TALÁLHATÓ NYOMÓGOMBOT.  START  STOP  GYALOGOS START  GYORSZÁRÁS START |
|  |  | MENTÉS |  |
|  |  | MENTÉS |  |
|  |  | MENTÉS |  |
|  |  | TÖRLÉS | ÖSSZES KÓD TÖRLLÉSE: TARTSA LENYOMVA A VEZÉRLŐPANEL GOMBJÁT, AMÍG A KIJELZŐN LÁTHATÓ VILLOGÁSA ABBAMARAD. |

| EGYÉB FUNKCIÓK |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KIJELZÉS | KIJELZÉS | GOMB | LEÍRÁS |
|  |  | BEÁLLÍTÁS | A GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSÁHOZ TARTSA LENYOMVA A GOMBOT A MEGJELENÉSÉIG. |
|  |  | X | NEM HASZNÁLT |
|  |  | X | A VEZÉRLŐPANEL SZÁMÁRA ADOTT START PARANCS A KAPU MŰKÖDÉSI IDEJÉNEK AUTOMATIKUS MEGTANULÁSÁT INDÍTJA EL- |

| CSATLAKOZÁSI BEÁLLÍTÁSOK |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KIJELZÉS | ALAPÉRTÉK | GOMB | GOMB | LEÍRÁS |
|  | SI (BE) | SI (BE) | NO (KI) | ENGEDÉLYEZZE VAGY TILTSA LE A SORKAPOCS STARTBEMENETÉNEK HASZNÁLATÁT. |
|  | SI (BE) | SI (BE) | NO (KI) | ENGEDÉLYEZZE VAGY TILTSA LE A SORKAPOCS STOP BEMENETÉNEK HASZNÁLATÁT. |
|  | SI (BE) | SI (BE) | NO (KI) | ENGEDÉLYEZZE VAGY TILTSA LE A SORKAPOCS KÜSŐ FOTOCELLA BEMENETÉNEK HASZNÁLATÁT. |
|  | SI (BE) | SI (BE) | NO (KI) | ENGEDÉLYEZZE VAGY TILTSA LE A SORKAPOCS BELSŐ FOTOCELLA BEMENETÉNEK HASZNÁLATÁT. |
|  | - | - | - | NEM HASZNÁLT |
|  | - | - | - | NEM HASZNÁLT |
|  | SI (BE) | SI (BE) | NO (KI) | ENGEDÉLYEZZE VAGY TILTSA LE A SORKAPOCS GYALOGOS-START BEMENETÉNEK HASZNÁLATÁT. |

| EGYÉB FUNKCIÓK |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KIJELZÉS | KIJELZÉS | GOMB | LEÍRÁS |
|  |  | BEÁLLÍTÁS | A GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSÁHOZ TARTSA LENYOMVA A GOMBOT A MEGJELENÉSÉIG. |
|  |  | X | NEM HASZNÁLT |
|  |  | X | A VEZÉRLŐPANEL SZÁMÁRA ADOTT START PARANCS A KAPU MŰKÖDÉSI IDEJÉNEK AUTOMATIKUS MEGTANULÁSÁT INDÍTJA EL- |

| NYOMÓGOMBOK |  |
| --- | --- |
|  | MENÜBEN TÖRTÉNŐ MOZGÁS -TŐL -IG. |
|  | MENÜBEN TÖRTÉNŐ MOZGÁS -TŐL -IG. |
|  | ÉRTÉK NÖVELÉSE VAGY ÁTÁLLÍTÁS -RE. JELENTI A FUNKCIÓ BEKAPCSOLÁSÁT VAGY ENGEDÉLYEZÉSÉT. |
|  | ÉRTÉK CSÖKKENTÉSE VAGY ÁTÁLLÍTÁS -RA. JELENTI A FUNKCIÓ KIKAPCSOLÁSÁT VAGY LETILTÁSÁT. |

| KIJELZÉSEK |  |
| --- | --- |
|  | STOP |
|  | KÜLSŐ + BELSŐ FOTOCELLA |
|  | KÜLSŐ FOTOCELLA |
|  | BELSŐ FOTOCELLA |
|  | START |
|  | GYALOGOS START |
|  | NEM HASZNÁLT |
|  | NEM HASZNÁLT |
|  | NEM HASZNÁLT |
|  | TÁVVEZÉRLŐ JELÉNEK VÉTELE |
|  | FOTOCELLA-TESZT HIBA |
|  | MOTOR A AKADÁLYÉRZÉKELÉS |
|  | NEM HASZNÁLT |
|  | MOTOR A TERMIKUSVÉDELEM |
|  | MOTOR B AKADÁLYÉRZÉKELÉS |
|  | NEM HASZNÁLT |
|  | MOTOR B TERMIKUS VÉDELEM |
|  | RÁDIÓMEMÓRIA MEGTELET |

VILLOGÓLÁMPA ÖSSZESZERELÉSE

BÚRA

IZZÓK

(24 V/ 10W)

VILLOGÓ TEST

3,5 X 9,5 MM CSAVAR

4 X 35 MM CSAVAR

(NEM TARTOZÉK)

6 MM TIPLI

(NEM TARTOZÉK)

VILLOGÓ FALITARTÓ

6 MM TIPLI

(NEM TARTOZÉK)

4 X 35 MM CSAVAR

(NEM TARTOZÉK)

VILLOGÓLÁMPA ÉS RÁDIÓANTENNA ÖSSZESZERELÉSE

RÁDIÓANTENNA TARTÓ

RÁDIÓANTENNA TAKARÓ

3,5 X 13 MM CSAVAR

FELSZERELÉSI VÁZLAT

RÁDIÓANTENNA

VILLOGÓLÁMPA

KÜLSŐ FOTOCELLÁK

BELSŐ FOTOCELLÁK

(ELSŐNEK NYILÓ)

BELSŐ OLDAL

BE-/KIMENETI CSATLAKOZÁSOK

| 230 Vac HÁLÓZATI TÁPFESZÜLTSÉG | START | STOP | GYALOGOS START |
| --- | --- | --- | --- |
| NULLA FÁZIS |  |  |  |

|  | BELSŐ FOTOCELLA | KÜLSŐ FOTOCELLA |
| --- | --- | --- |
| FOTOCELLA VEVŐK |  |  |
| (4.A) FOTOCELLA ADÓK TESZTFUNKCIÓ NÉLKÜL |  |  |
| (4.B) FOTOCELLA ADÓK TESZTFUNKCIÓVAL |  |  |
| (4.C) FIZIKAILAG LETILTVA | RÖVIDZÁR | RÖVIDZÁR |
| (4.D) PROGRAMBÓL LETILTVA | ÁLLÍTSA -T -RA. | ÁLLÍTSA -T -RA. |

PARAMÉTER ENGEDÉLYEZI () VAGY LETITJA () A FOTOCELLA TESZTELÉSÉT. 4.A ÉS 4.B BEÁLLÍTÁSOK ESETÉN -T -RA KELL ÁLLÍTANI.

MOTOROK

NYITÁS

NYITÁS

ZÁRÁS

ZÁRÁS

KÖZÖS

KÖZÖS

KONDEN-ZÁTOROK

| VILLOGÓLÁMPA |  | 24 Vdc / 150 mA |
| --- | --- | --- |

12 V ELEKTROMOS-ZÁR

CN aljzat

SZÓJEGYZÉK

| Készenlét | A kapu teljesen zárt állapotban van és a biztonsági eszközök nincsenek aktivált állapotban. A vezérlőpanel készen áll egy működési ciklus megkezdésére. A villogólámpa ebben az állapotban nem világít. |
| --- | --- |
| Nyitás | A kapu nyitási mozgást végez és a villogólámpa gyorsan villog. |
| Szünet | A nyitás befejezésekor a motorok megállnak és a villogólámpa folyamatos fénnyel világít. A szünetidő ()letelte után a kapu zárni kezd. |
| Zárás | A kapu zárási mozgást végez és a villogólámpa lassan villog. |
| STOP nyitás közben | A kapu megállításra került nyitás közben. Egy új START parancs zárási fázist indít el. A villogólámpa ebben az állapotban nem világít. |
| STOP zárás közben | A kapu megállításra került zárás közben. Egy új START parancs nyitási fázist indít el. A villogólámpa ebben az állapotban nem világít. |
| Bemenetek típusai | A bemenet lehet külső bemenet vagy távvezérlő. A külső bemenet az összes olyan eszköz, amelyik a vezérlőpanel csatlakozóira vezetékek segítségével csatlakoztatható. A csatlakozó minden egyes csatlakozási pontjához meghatározott funkció tartozik. A biztonsági funkciók alaphelyzetben zárt kontaktusokkal működnek. A többi funkció alaphelyzetben nyitott kontaktusokkal működik. A biztonsági funkciók a következők; STOP, belső és külső fotocellák. A többi pedig a; START (vagy gyors visszazárás START) és gyalogos START. A csatlakozók működése a paraméterek programozásával engedélyezhetőek vagy tilthatóak le. A távvezérlő bemenetek összes funkciója a távvezérlőhöz kapcsolódik. Ezek a funkciók a következők; START, STOP, gyalogos START és gyors visszazárás START. A vezérlőpanel nem tesz különbséget a bemenetek típusai között, csak a funkcióik között. |
| Aktivált bemenet | Egy bemenet akkor kerül aktivált állapotba, amikor az állapota a normál állapotához képest megváltozik. Például a fotocella mindaddig aktivált, amíg az adó és a vevő közötti fénysugár meg van szakítva, míg egy általános nyomógomb, kapcsoló vagy távvezérlő mindaddig aktivált, amíg nyomógombja le van nyomva. Az összes ilyen változás vezérlőpanel általi érzékelését a kijelzőn megjelenő felirat jelzi. Amennyiben a vezérlőpanel több bemenete is aktivált állapotban van egyidejűleg, akkor a vezérlőpanel csak a legfontosabbat fogja jelezni. A bemenetek jelzéseinek sorrendje a legkritikusabbtól a legkevésbé fontosig; STOP; KÜLSŐ FOTOCELLA; BELSŐ FOTOCELLA; START vagy GYORS VISSZAZÁRÁS START; GYALOGOS START. |
| START parancs | A START parancsok a következők; START, gyalogos START és gyors visszazárás START, melyek képesek egy működési ciklus elindítására. A START parancsok funkciója az és paraméterek programozásától függ. További információkért nézze meg az és paraméterek leírását. A gyors visszazárás parancs működéséhez nézze meg az paraméter leírását. A START parancs működéséhez nézze meg a normál működési ciklus leírását. A GYALOGOS START parancs működéséhez nézze meg a gyalogos működési ciklus leírását. |

| Biztonsági parancsok | A biztonsági parancsok a következők; STOP, belső és külső fotocella. A STOP parancs minden esetben megállítja a kapu működését. Ezzel szemben a fotocellák működése az paramétertől függ. Részletekért nézze meg a paraméter leírását. |
| --- | --- |
| Normál működési ciklus | A vezérlőpanel készenléti állapotában érkező START parancs indítja el. Elsőnek MOTOR A kezdi meg a nyitás MOTOR B előtt. -ben beállított mp-kel később MOTOR B is elkezdi a nyitást. A szünetidő után MOTOR B kezdi meg a zárást. -ben beállított mp-kel később MOTOR A is elkezdi a zárást. A normál működési ciklus ideje alatt kiadott gyalogos START parancs normál START parancsként kerül értelmezésre. A működési ciklus a vezérlőpanel készenléti állapotba történő visszatérésével fejeződik be. Ez a funkcionalitás a paraméterek programozásával befolyásolható. |
| Gyalogos működési ciklus | A vezérlőpanel készenléti állapotában érkező GYALOGOS START parancs indítja el. MOTOR A szokványosan működik, míg MOTOR B nem indul el. A gyalogos működési ciklus ideje alatt kiadott normál START parancs gyalogos START parancsként kerül értelmezésre. A működési ciklus a vezérlőpanel készenléti állapotba történő visszatérésével fejeződik be. |

MOTOR A BEÁLLÍTÁSOK

| Normál működési idő | Elsőnek MOTOR A kezdi meg a nyitás MOTOR B előtt. MOTOR A az paraméterben beállított mp-ig működik. Ezen idő letelte után MOTOR A megkezdi az paraméterben beállított mp-ig tartó lassítást. Ez mind a nyitási, illetve zárási fázisra is vonatkozik.  00~99 mp-ig  00~99 mp-ig |
| --- | --- |
| Lassítási idő |  |
| Indítási idő | MOTOR A indítási ideje. Ezen időtartamon belül a motor folyamatosan a maximumig növeli, ezzel egyidejűleg a teljesítményét és az akadályérzékelés letiltásra kerül. A motor minden egyes indítása esetében az első, az paraméterben beállított mp. az indítási idő.  0,1~1,5 mp-ig |
| Késleltetés záráskor | MOTOR B az paraméterben beállított idővel korábban kezdi meg a zárást, mint MOTOR A. A paraméter a kapuszárnyak zárás közbeni átfedésének, összeakadásának elkerülése céljából hasznos.  00~99 mp-ig |
| Normál erő | MOTOR A normál működési ideje, , közbeni teljesítménye.  00~10-ig |
| Lassítási erő | MOTOR A lassítási működési ideje, , közbeni teljesítménye.  00~10-ig |
| Akadályérzékelés küszöbszintje normál működés során | Ez a paraméter a normál működési idő, , közben van hatással a motor működésére. Amennyiben a vezérlőpanel a motor paraméterben beállított értéknél nagyobb igénybevételét érzékeli, akkor az azt jelenti, hogy akadály van a kapu útjában. Erre a vezérlőpanel a beprogramozottak szerint fog reagálni; - Ha és , akkor a motor mozgási iránya megfordításra kerül. Amennyiben az zárási volt, akkor a kapu teljesen vissza fog nyitni. Ha az nyitási volt, akkor a kapu 2 mp-ig zárni fog. Ezen idő letelte után megáll. Az ezt követően kiadott START parancs záró irányban indítja el ismét a kapu mozgását. Ez a funkció csak egy esetben aktív működési ciklusonként. A ciklus idején további alkalmakkal MOTOR A megáll, míg MOTOR B folytatja működését. - Ha vagy , akkor a vezérlőpanel megállítja MOTOR A-t, MOTOR B folytatja működését. Nyitás során, a normál működési idő alatt, a vezérlőpanel kijelzője MOTOR A igénybevételét mutatja. Ez az értékellenőrzéséként használható.  00~99. Maximális értéke a motortól függően kevesebb is lehet. A normál működési idő alatti akadályérzékelés letiltásához paramétert -ra kell állítani. -ra állításhoz tartsa lenyomva vagy nyomogassa C gombot mindaddig, amíg a kijelzőn a jelenik meg. A 99-es érték után a kijelző mutat. |

| Akadályérzékelés küszöbszintje lassítás során | Ez a paraméter a lassítási működési idő, , közben van hatással a motor működésére. Amennyiben a vezérlőpanel a motor paraméterben beállított értéknél nagyobb igénybevételét érzékeli, akkor az azt jelenti, hogy akadály van a kapu útjában. - A vezérlőpanel megállítja MOTOR A-t, MOTOR B folytatja működését. Nyitás során, a lassítási működési idő alatt, a vezérlőpanel kijelzője MOTOR A igénybevételét mutatja. Ez az érték ellenőrzéséként használható.  00~99. Maximális értéke a motortól függően kevesebb is lehet. A lassítási működési idő alatti akadályérzékelés letiltásához paramétert -ra kell állítani. -ra állításhoz tartsa lenyomva vagy nyomogassa C gombot mindaddig, amíg a kijelzőn a jelenik meg. A 99-es érték után a kijelző mutat. |
| --- | --- |

MOTOR B BEÁLLÍTÁSOK

| Normál működési idő | MOTOR B a nyitást MOTOR A után kezdi meg. MOTOR B az paraméterben beállított mp-ig működik. Ezen idő letelte után MOTOR B megkezdi az paraméterben beállított mp-ig tartó lassítást. Ez mind a nyitási, illetve zárási fázisra is vonatkozik.  00~99 mp-ig  00~99 mp-ig |
| --- | --- |
| Lassítási idő |  |
| Indítási idő | MOTOR B indítási ideje. Ezen időtartamon belül a motor folyamatosan a maximumig növeli, ezzel egyidejűleg a teljesítményét és az akadályérzékelés letiltásra kerül. A motor minden egyes indítása esetében az első, az paraméterben beállított mp. az indítási idő.  0,1~1,5 mp-ig |
| Késleltetés záráskor | MOTOR A az paraméterben beállított idővel korábban kezdi meg a nyitást, mint MOTOR B. A paraméter a kapuszárnyak nyitás közbeni átfedésének, összeakadásának elkerülése céljából hasznos.  00~99 mp-ig |
| Normál erő | MOTOR B normál működési ideje, , közbeni teljesítménye.  00~10-ig |
| Lassítási erő | MOTOR B lassítási működési ideje, , közbeni teljesítménye.  00~10-ig |
| Akadályérzékelés küszöbszintje normál működés során | Ez a paraméter a normál működési idő, , közben van hatással a motor működésére. Amennyiben a vezérlőpanel a motor paraméterben beállított értéknél nagyobb igénybevételét érzékeli, akkor az azt jelenti, hogy akadály van a kapu útjában. Erre a vezérlőpanel a beprogramozottak szerint fog reagálni; - Ha és , akkor a motor mozgási iránya megfordításra kerül. Amennyiben az zárási volt, akkor a kapu teljesen vissza fog nyitni. Ha az nyitási volt, akkor a kapu 2 mp-ig zárni fog. Ezen idő letelte után megáll. Az ezt követően kiadott START parancs záró irányban indítja el ismét a kapu mozgását. Ez a funkció csak egy esetben aktív működési ciklusonként. A ciklus idején további alkalmakkal MOTOR A megáll, míg MOTOR A folytatja működését. - Ha vagy , akkor a vezérlőpanel megállítja MOTOR B-t, MOTOR A folytatja működését. Nyitás során, a normál működési idő alatt, a vezérlőpanel kijelzője MOTOR B igénybevételét mutatja. Ez az értékellenőrzéséként használható.  00~99. Maximális értéke a motortól függően kevesebb is lehet. A normál működési idő alatti akadályérzékelés letiltásához paramétert -ra kell állítani. -ra állításhoz tartsa lenyomva vagy nyomogassa C gombot mindaddig, amíg a kijelzőn a jelenik meg. A 99-es érték után a kijelző mutat. |

| Akadályérzékelés küszöbszintje lassítás során | Ez a paraméter a lassítási működési idő, , közben van hatással a motor működésére. Amennyiben a vezérlőpanel a motor paraméterben beállított értéknél nagyobb igénybevételét érzékeli, akkor az azt jelenti, hogy akadály van a kapu útjában. - A vezérlőpanel megállítja MOTOR B-t, MOTOR A folytatja működését. Nyitás során, a lassítási működési idő alatt, a vezérlőpanel kijelzője MOTOR B igénybevételét mutatja. Ez az érték ellenőrzéséként használható.  00~99. Maximális értéke a motortól függően kevesebb is lehet. A lassítási működési idő alatti akadályérzékelés letiltásához paramétert -ra kell állítani. -ra állításhoz tartsa lenyomva vagy nyomogassa C gombot mindaddig, amíg a kijelzőn a jelenik meg. A 99-es érték után a kijelző mutat. |
| --- | --- |

ÁLTALÁNOS FUNKCIÓK

| Szünetidő | Miután a kapu kinyílt, -ban beállított ideig várakozik a zárás megkezdése előtt. Az automatikus zárás letiltásához állítsa -t-re. -re állításhoz tartsa lenyomva vagy nyomogassa C gombot mindaddig, amíg a kijelzőn a jelenik meg. Amennyiben , akkor a kapu nyitás után megáll és nyitva is marad. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zárási lökés | Amikor a kapu bezárt és a lassítás befejeződött, akkor MOTOR A egy erőteljes lökést hajt végre. Ez a pulzus hosszúságú és ezen időre az akadályérzékelés is letiltásra kerül. A pulzus után a zárási folyamat befejezésre kerül. Ez a funkció abban az esetben hasznos, ha van elektromos zár felszerelve és MOTOR A lassításkori ereje nem elég a kapu teljes bezáráshoz.  0,0~0,1 mp-ig |  |  |  |
| Elővillogás idő | A motorok elindítása előtt az -ban beállított idővel a villogólámpa el kezd villogni. Ezen idő letelte után a villogólámpa folytatja a villogást és a motorok elindulnak.  0,0~4,0 mp-ig |  |  |  |
| Visszarúgás funkció nyitáskor |  engedélyezve  letiltva MOTOR Aa normál nyitás előtt 0,5 mp-ig zár. Ezen idő alatt a motor maximális teljesítménnyel működik és az akadályérzékelés letiltásra kerül. A funkció hasznos, ha van felszerelve elektromos-zár és a nyitás nehézkes. |  |  |  |
| START parancs funkciója | NORMÁL BEÁLLÍTÁS és Nyitás alatt: START parancs megállítja a kapu nyitását. Zárás alatt: START parancs megállítja a kapu zárást és az nyitni kezd. | TÁRSASHÁZ MÓD Nyitás alatt: START parancsnak nincsen semmilyen hatása. Zárás alatt: START parancs megállítja a kapu zárást és az nyitni kezd. | LÉPÉSRŐL-LÉPÉSRE BEÁLLÍTÁS és Nyitás alatt: START parancs megállítja a kapu nyitását. Zárás alatt: START parancs megállítja a kapu zárását. |  |
| Gyors visszazárás funkció |  engedélyezve  letiltva A START bemenet gyors vissazazárás start bemenetként dog működni. Funkciója megegyezik a START parancséval, de egy speciális funkcióval rendelkezik; az első nyitás során, ha a fotocellák (belső és külső vagy külső vagy belső) aktiválásra kerültek a kapu 5 mp. elteltével zárni kezd. Ez a funkció csak felszerelt belső és külső fotocella esetén működik. |  |  |  |

| Fotocella logika |  normál mód Nyitás alatt: A belső fotocella aktiválásakor a vezérlőpanel megállítja a nyitást. A fotocella visszaállásakor a nyitás folytatódik. A külső fotocella aktiválása nincs hatással a kapura. Zárás alatt: Ha a külső fotocella aktiválásra kerül a vezérlőpanel megállítja a zárást és elkezd nyitni. Ha a belső fotocella kerül aktiválásra, akkor megállítja a zárást és várakozni fog nyitásra. A nyitás csak a fotocella visszaállásakor kezdődik el. |  gördülő mód Nyitás alatt: Ha belső fotocella aktiválódik, akkor a vezérlőpanel megállítja a nyitást és elkezd zárni. 3 mp. után a zárási folyamat megáll és a vezérlőpanel nyitási várakozási állapotba kerül. A külső fotocella aktiválása nincs hatással a kapura. Zárás alatt: Ha a külső fotocella aktiválódik, akkor a vezérlőpanel megállítja a zárást és nyitni kezd. A belső fotocella aktiválása nincs hatással a kapura. |
| --- | --- | --- |
| Elektromos-zár |  engedélyezve Elektromos-zár modul használatának engedélyezése. A modult a bővítő csatlakozóba kell szerelni. |  letiltva Elektromos-zár modul használatának letiltása. A modul nincs a bővítő csatlakozóba szerelve. |
| Fotocella tesz |  engedélyezve  letiltva A kapu minden egyes elindításakor a vezérlőpanel leellenőrzi a fotocellák működését. Amennyiben nem érzékel hibát elindítja a motorokat. Megfordítva, amennyiben a vezérlőpanel kijelzője -t mutat, akkor a motorok nem indíthatóak el. |  |
| Motorok termikus tesztje |  engedélyezve  letiltva A kapu minden egyes elindításakor a vezérlőpanel leellenőrzi a motorokat. Amennyiben hibát érzékel a motorok nem indíthatóak el és a vezérlőpanel kijelzőjén vagy látható. A azt jelenti, hogy MOTOR A termikus védelmi állapotban van. pedig azt, hogy MOTOR B termikus védelmi állapotban van. Amennyiben mind két motor termikus védelmi állapotban van, akkor a kijelző minden esetben mutat. Ez a teszt abban az esetben is sikertelen lehet, ha a motorok csatlakoztatása hibás. |  |

RÁDIÓFUNKCIÓK

| Egyedi törlés | Az A és B nyomógombokat nyomogassa mindaddig, amíg a kijelzőn a jelenik meg. Egy párt másodperc múlva a vezérlőpanel elkezdi megkeresni az elmentett kódokat. Minden egyes megjelenített kód egy előzőleg elmentett azonosít. A kijelzett kód törléséhez tartsa lenyomva a C gombot a kijelző kikapcsolásáig. |
| --- | --- |
| Távvezérlő elmentése START funkcióként | Az A és B nyomógombokat nyomogassa mindaddig, amíg a kijelzőn a jelenik meg. Egy pár másodperc elteltével a jelenik meg. Tartsa lenyomva még nem eltárolt távvezérlő gombját és a kijelzőn a jelenik meg. A távvezérlő kódjának elmentéséhez nyomja meg a vezérlőpanel C gombját miközben a távvezérlő nyomógombját nyomva tartja. A mentés után a távvezérlő gombjának megnyomásakor és az vagy funkciók kiválasztásakor a vezérlőpanel a távvezérlőt azonosító kódot fogja megjeleníteni. |
| Távvezérlő elmentése STOP funkcióként | Az A és B nyomógombokat nyomogassa mindaddig, amíg a kijelzőn a jelenik meg. Tartsa lenyomva még nem eltárolt távvezérlő gombját és a kijelzőn a jelenik meg. Tartsa lenyomva az eltárolni kívánt távvezérlő gombját és a kijelzőn a jelenik meg. A távvezérlő kódjának elmentéséhez nyomja meg a vezérlőpanel C gombját miközben a távvezérlő nyomógombját nyomva tartja. A mentés után a távvezérlő gombjának megnyomásakor és az vagy funkciók kiválasztásakor a vezérlőpanel a távvezérlőt azonosító kódot fogja megjeleníteni. |
| Távvezérlő elmentése gyalogos START funkcióként | Az A és B nyomógombokat nyomogassa mindaddig, amíg a kijelzőn a jelenik meg. Tartsa lenyomva még nem eltárolt távvezérlő gombját és a kijelzőn a jelenik meg. Tartsa lenyomva az eltárolni kívánt távvezérlő gombját és a kijelzőn a jelenik meg. A távvezérlő kódjának elmentéséhez nyomja meg a vezérlőpanel C gombját miközben a távvezérlő nyomógombját nyomva tartja. A mentés után a távvezérlő gombjának megnyomásakor és az vagy funkciók kiválasztásakor a vezérlőpanel a távvezérlőt azonosító kódot fogja megjeleníteni. |
| Távvezérlő elmentése gyors visszazárás indítás funkcióként | Az A és B nyomógombokat nyomogassa mindaddig, amíg a kijelzőn a jelenik meg. Tartsa lenyomva még nem eltárolt távvezérlő gombját és a kijelzőn a jelenik meg. Tartsa lenyomva az eltárolni kívánt távvezérlő gombját és a kijelzőn a jelenik meg. A távvezérlő kódjának elmentéséhez nyomja meg a vezérlőpanel C gombját miközben a távvezérlő nyomógombját nyomva tartja. A mentés után a távvezérlő gombjának megnyomásakor és az vagy funkciók kiválasztásakor a vezérlőpanel a távvezérlőt azonosító kódot fogja megjeleníteni. |
| Teljes törlés | Az A és B nyomógombokat nyomogassa mindaddig, amíg a kijelzőn a jelenik meg. Egy pár másodperc elteltével a vezérlőpanel kijelzőjén jelenik meg. Az összes elmentett kód törléséhez tartsa lenyomva a vezérlőpanel C gombját amíg a kijelzőn látható abbahagyja a villogást. |

CSATLAKOZÁSI BEÁLLÍTÁSOK

| START |  engedélyezve  letiltva az „1” jelzésű csatlakozási pontra vonatkozik, amelyik a vezérlőpanel külső indítóbemenete. A START bemenet alaphelyzetben nyitott bemenet. Ajánlott -et-ra állítani, amennyiben a bemenethez nem csatlakoztat pl. nyomógombot vagy külső rádióvevőt. A START bemenet aktiválásakor a vezérlőpanel kijelzőjén jelenik meg. |
| --- | --- |
| STOP |  engedélyezve  letiltva a „2” jelzésű csatlakozási pontra vonatkozik, amelyik a vezérlőpanel STOP bemenete. A STOP bemenet alaphelyzetben zárt bemenet. Minden esetben ajánlott külső stop nyomógomb felszerelése. A telepítés idejére ajánlott letiltása. Amennyiben a bementre van külső stop nyomógomb csatlakoztatva, akkor azt a vezérlőpanel automatikusan felismeri. A STOP bemenet aktiválásakor a vezérlőpanel kijelzőjén jelenik meg. |
| Külső fotocella |  engedélyezve  letiltva a „3” jelzésű csatlakozási pontra vonatkozik, amelyik a vezérlőpanel külső fotocella bemenete. A külső fotocella bemenet alaphelyzetben zárt bemenet. Minden esetben ajánlott külső fotocella felszerelése. A telepítés idejére ajánlott letiltása. Amennyiben a bementre van külső fotocella csatlakoztatva, akkor azt a vezérlőpanel automatikusan felismeri. A külső fotocella bemenet aktiválásakor a vezérlőpanel kijelzőjén jelenik meg. |
| Belső fotocella |  engedélyezve  letiltva a „4” jelzésű csatlakozási pontra vonatkozik, amelyik a vezérlőpanel belső fotocella bemenete. A belső fotocella bemenet alaphelyzetben zárt bemenet. Minden esetben ajánlott belső fotocella felszerelése. A telepítés idejére ajánlott letiltása. Amennyiben a bementre van belső fotocella csatlakoztatva, akkor azt a vezérlőpanel automatikusan felismeri. A belső fotocella bemenet aktiválásakor a vezérlőpanel kijelzőjén jelenik meg. |
| Gyalogos START |  engedélyezve  letiltva a„7” jelzésű csatlakozási pontra vonatkozik, amelyik a vezérlőpanel külső gyalogos indítóbemenete. A gyalogos START bemenet alaphelyzetben nyitott bemenet. Ajánlott -et-ra állítani, amennyiben a bemenethez nem csatlakoztat pl. nyomógombot vagy külső rádióvevőt. A gyalogos START bemenet aktiválásakor a vezérlőpanel kijelzőjén jelenik meg. |

EGYÉB FUNKCIÓK

| Alapértékek visszaállítása | A gyári beállítások visszaállítása céljából az A és B nyomógombokat nyomogassa mindaddig, amíg a kijelzőn a jelenik meg. Egy pár másodperccel később fog megjelenni. A végrehajtáshoz tartsa lenyomva a C gombot mindaddig, amíg a meg nem látható a kijelzőn. Ekkor a vezérlőpanel visszaállításra került a gyári alapértékekre és működésre kész állapotba állt. Ez a funkció nincs hatással a rádióprogramozásra. |
| --- | --- |
| Motorok működési idejének programozása | egy fél-automatikus eljárás, melynek során a kapu működési idejét meghatározó és paraméterek megtanítására szolgál. Más szavakkal a folyamat végrehajtása során az egyes motorok normál működési idejét, lassítási idejét és a szünetidőt tanulja meg a vezérlőpanel. Az eljárás megkezdése előtt ellenőrizze az összes biztonsági eszköz csatlakoztatását, az egyes motorok helyes működési irányát és azt, hogy a vezérlőpanel működésre kész állapotban van-e. A folyamat megkezdése céljából az A és B nyomógombokat nyomogassa mindaddig, amíg a kijelzőn a jelenik meg. Egy pár másodperccel később fog megjelenni. Egy START parancs kiadása után az eljárás elindul. A folyamat 5 lépre van felosztva, melyek és . Az egyes lépések során egy-egy paraméter kerül beprogramozásra. Az egész programozási eljárás ideje alatt az akadályérzékelés funkció le van tiltva. A vezérlőpanel készen áll a motorok működési idejének beprogramozására. Az pontra lépéhez adjon bármilyen START parancsot.. MOTOR A normál működési idejének () programozása. MOTOR A elkezd nyitni. Az pontra lépéhez adjon bármilyen START parancsot.. MOTOR A lassítási idejének () programozása. MOTOR A megkezdi a lassítást. Az pontra lépéhez adjon bármilyen START parancsot.. MOTOR B normál működési idejének () programozása. MOTOR A megáll nyitott helyzetben. MOTOR B megkezdi a nyitást. Az pontra lépéhez adjon bármilyen START parancsot.. MOTOR B lassítási idejének () programozása. MOTOR B megkezdi a lassítást. Az pontra lépéhez adjon bármilyen START parancsot.. Az automatikus zárási idő () programozása. MOTOR B megáll nyitott helyzetben. A villogólámpa folyamatos fénnyel kezd világítani. Egy pár másodperc elteltével a vezérlőpanel kijelzője az idő számlálását mutatja. A programozás befejezéséhez adjon bármilyen START parancsot és várja meg a kapu teljes bezáródását.. |

EGYMOTOROS TELEPÍTÉS

Lehetőség van a vezérlőpanel egy motorral történő használatára is. Ebben az esetben a két motorkimenet bármelyike használható.

Amennyiben a vezérlőpanel manuálisan kívánja beprogramozni, akkor:

- Kövesse a 12.A és 12.B táblázatok lépéseit a választott kimenetnek megfelelően.

- Programozza be a többi kívánt paramétert.

Amennyiben a vezérlőpanelt a -es programozási mód segítségével kívánja beállítani, akkor:

- Állítsa -t-ra.

- Indítsa el a -es programozási módot (lásd 11. oldal).

- Kövesse a 12.A és 12.B táblázatok lépéseit a választott kimenetnek megfelelően.

| (12.A) | MOTOR A kimenet |  | (12.B) | MOTOR B kimenet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Állítsa -t-ra. |  |  | Állítsa -t-ra. |
|  | Állítsa -t-ra. |  |  | Állítsa -t-ra. |
|  | Állítsa -t-ra. |  |  | Állítsa -t-ra. |
|  | Állítsa -t-ra. |  |  | Állítsa -t-ra. |
|  | Állítsa -t-ra. |  |  | Állítsa -t-ra. |
|  | Állítsa -t-ra. |  |  | Állítsa -t-ra. |
|  | Állítsa -t-ra. |  |  | Állítsa -t-ra. |