# BENINCÁ

## KIT BOB

Használati és üzembe helyezési utasítás

Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott, Benincá BOB típusú szettet választotta.

A Benincá cég kínálatában található összes termék 20 éves gyártási tapasztalat, folyamatos fejlesztés, a magas minőségű anyagok felhasználásának ill. a legfejlettebb technológiák alkalmazásának együttes eredménye. Mindezek alapján megbízható, üzembiztos, tartós, különleges körülmények között is működőképes termékeket kínálunk a minket választóknak.

89/392/EEC, Art.4.2, Annex II/B

73/23/CEE, 93/68/CEE,

89/336/CEE, 93/68CEE

EN 61000-6-3, EN 61000-6-1, EN 60335-1

Technikai adatok:

Tápfeszültség						230V

Teljesítmény						230W

Áramfelvétel						1A

Tolóerő							1600 N

Szigetelési osztály					F

Nyitásidő (90 esetén)					19s

Max. szárnyméret					2.1m

Védelmi fokozat					IP 54

Sebesség						0,9m/perc

Munkaciklusok száma					15-20/óra

Hővédelem						150C

Működési hőmérséklet					-20C/+70C

Zajszint							70dB

Kondenzátor						9F

Kenés							zsír

Súly							8.2Kg

Vízszintbe állítani

Nyitási

szög

Munkaidő

Szárnyméret /

súly

#### Figyelmeztetés

A szerelés elkezdése előtt, olvassa el, ezen tájékoztatót. Tilos az eszközt az előírtak ellenére, más célra használni. A felhasználót ki kell oktatni a működésről.

A Beninca termékek biztonsági címkékkel vannak ellátva, ezek sérülése a garancia elvesztését eredményezi. A mozgató motorok eredeti Benincá alkatrészeket tartalmaznak, melyek mindegyike az érvényben lévő európai normatíváknak maradéktalanul megfelel.

#### Általános tájékoztató

A mozgató motorok tökéletes működéséhez, a kapuszárnyaknak a következő feltételeket kell teljesíteniük.

Erős, stabil felépítés.

A zsanérok nem lötyöghetnek, a kapu nyitása és zárása könnyű legyen.

A két szárny egymásra takarása tökéletes legyen.

#### Mechanikus végállások

Mivel a motorok nem rendelkeznek végállás-kapcsolóval, a kapuszárnyakat, nyitási és zárási mechanikus ütközővel kell ellátni.

Abban az esetben, ha mechanikus ütközők nem állnak rendelkezésre, vagy ezek felszerelésére nincs lehetőség, használhatjuk a motorházba integrált mechanikus ütközőket. Ebben az esetben fontos, hogy a motor nyomatéka be legyen állítva.

A vásárolt eszköz, a nyitási végállás ütközőt tartalmazza. ( 3. ábra)

Ha a zárási ütköző sem áll rendelkezésre, opcionálisan ez is rendelhető. Ennek alkalmazása a hasznos lökethosszt 30mm-rel csökkenti.

Az integrált mechanikus ütközők beállítása.

1 A kapuszárnyat állítsa teljes végállásba. (Nyitás/zárás)

2 A V jelű csavart lazítsa meg, a B jelű bak elmozdítható.

3 A B jelű bakot ütközésnél rögzítse.

#### A motorok felszerelése

Határozza meg a motorok földtől való magasságát.

A második ábránál megadott értékeknek megfelelően hegessze fel a P jelű tartót. Csukott kapuszárnynál, a megadott értékeknek megfelelően hegessze fel az S jelű kengyelt egy kellően erős tartóra. Ebben az állapotban a hajtómotor nem lehet teljes végállás ütköztetésen.

A záró fedél F jelű csavarjának eltávolítása után vegye le a fedelet. A T, a D, és az L alkatrészek segítségével, rögzítse a motort a P kengyelhez.

Végül a V és R tartozékokkal csavarozza a motor hegyét az S kengyelhez.

A motoron lévő furatok megkönnyítik az eszközök könnyebb pozicionálását. Az opcionálisan rendelhető állítható kengyelek megkönnyítik a szerelést, a pontos beállítást, ill. szükségtelenné teszi a hegesztések egy részét.

#### Bekötések

1 Építse ki a kábelbekötést a G tartóanyán keresztül.

2 Bekötés az 5. ábra szerint.

3 Kábelrögzítés a G anya által.

4 A vezérléshez való bekötés az 5. ábra szerint, valamint a  vezérlés saját leírása szerint.

A motoron lévő sorkapocs bekötése:

Piros	(régi motoron fekete)	- nyitó fázis

Fekete	(régi motoron fehér) 	- közös, a motor „nulla” vezetéke

Fehér	(régi motoron barna)	- záró fázis

A földelés a GND ponton keresztül. (5. ábra)

A hálózat védőföldjét kösse a motor házán lévő földelési ponthoz.

#### Alkatrészleírás

| Tételszám | Megnevezés | Rend.szám |
| --- | --- | --- |
| 1 | Műanyag takaró elemek | 9686868 |
| 2 | Motorház felső | 9686869 |
| 3 | Motorház alsó | 9686870 |
| 4 | Tengely | 9686871 |
| 5 | Fogaskerék | 9686872 |
| 6 | Tengely tartó | 9686873 |
| 7 | Motor | 9686874 |
| 8 | Felfogató | 9686875 |
| 9 | Kézi kioldó | 9686876 |
| 10 | Kézi kioldó kar | 9686877 |

#### Biztonsági előírások

Ne álljon a nyitás hatósugarában. Esetleges meghibásodás esetén, a hiba elhárításához hívjon szakembert.

#### Kézi működtetés, zavar esetén

Üzemzavar vagy áramkiesés esetén, a motor kézzel működtethető. ( A, B, C ábra )

Nyissa ki  a kioldó zárófedelét.( A ábra )

A készletben található speciális kulccsal oldhatja ki a motorokat.

A kapcsolat helyreállításához csavarja a kulcsot a kiinduló állásba.

Vegye ki a kulcsot és zárja vissza a fedelet.

#### Karbantartás

Havonta ellenőrizze a kézi kioldó szerkezet működését. A karbantartásokat, javításokat szakemberrel végeztesse. A szakszerűtlen beavatkozások, baleseteket idézhetnek elő. A kapumozgató nem igényel rendszeres karbantartást, de működés ill. a biztonsági kiegészítők időről-időre való ellenőrzése szükséges. Ezek elmaradása, idő előtti elhasználódást, balesetveszélyt okozhat.

#### Figyelmeztetés

Az előállító cég a működést alapvetően, befolyásoló alkatrészekre biztosító, ellenőrző címkét ragaszt. Ennek sérülése, garanciavesztést okoz.

SA.03 Head vezérlés

Telepítési javaslat:

Az érvényben lévő normatíváknak megfelelően kell telepíteni.

A tápellátást biztosító és a gyenge áramú kábelt egymástól elkülönítve vezesse az interferencia elkerülése érdekében.

Ellenőrizze az összes bekötést, mielőtt tápfeszültség alá helyezi

Ellenőrizze a DIP-eket.

Feszültség alatt a POWER LED ég. Ha nem, ellenőrizze a biztosítékokat.

230V input – fázis és nulla a megfelelő helyre

A nem használt N/C bemeneteket a közös +V-re át kell kötni (áthidalás). STOP, FTC fotocella.

A motor és a hálózat védőföldjét közösítse egy külön sorkapocsban!

Be- és kimenetek:

19		Antenna jel

18		Antenna árnyékolás

15		SCA – Jelzőfény, nyitott kapunál

21		P.P.  STEP BY STEP Bemenet (N.O.)

22		STOP bemenet (N.C.) Hidalja át a 24-eshez, ha nem használ vészleállító gombot!

23		FTC fotocella bemenet (N.C.) Hidalja át a 24-eshez, ha nem használ fotocellát!

24		+V közös vezérlőbemenet

11-12		24Vac kimenet (pl. fotocella, külső rádió tápja)

13-14		SERR – Elektromos zár kimenet 12Vac

25-26-27	Transzformátor szekunder tekercs (24V, 12V, nulla)

28-29-30	Transzformátor primer tekercs

1-2		230Vac bemenet

3-4		Kimenet, elektronikával felszerelt villogónak (230Vac)

5		2-es motor nyitási fázisa. A motor fekete (barna) vezetője és a kondenzátor egyik lába.

7		2-es motor zárási fázisa. A motor barna (fekete) vezetője és a kondenzátor másik lába.

6		2-es motor közös nullája. A motor kék vezetője.

8		1-es motor nyitási fázisa. A motor fekete (barna) vezetője és a kondenzátor egyik lába.

10		1-es motor zárási fázisa. A motor barna (fekete) vezetője és a kondenzátor egyik lába.

9		1-es motor közös nullája. A motor kék ere.

16-17		RX2CH rádióvevő 2-es csatornájának kimenete (száraz relé kontaktus)

20		gyalogos bejáró gomb bemenete (N.O.) A 16-20 és 17-24 pontok áthidalásával a rádióvevő 2. csatornájával tudja használni a gyalogos bejáró funkciót.

Figyelem!

A motorok bekötésénél a fekete és a barna ereket fel kell cserélni attól függően, hogy az elsőnek nyíló szárny jobbos, vagy balos!

A tápfeszültség ráadása után az első parancsra nyitnia kell a kapunak!

Ha záró irányba indul, szintén fel kell cserélni a fekete és a barna ereket!

## DIP funkciók

DSW1	OFF: Nyit-Stop-Zár-Stop

ON: Nyit-Zár

DSW2	Automata zárás

OFF: tiltva

ON: engedélyezve

DSW3	Társasház funkció (nyitási munka ütem alatt nem fogad el újabb rádió parancsot)

OFF: tiltva

ON: engedélyezve

DSW4	Elővillogás

OFF: tiltva

ON: engedélyezve (4 sec)

Trimmer beállítások:

Az óramutató járásával ellentétesen csökkentheti az időt, az óramutató járásával egy irányban pedig növelheti.

TCA	Automata zárás szünetideje (10 sec – 250 sec)

TRAC	1-es motor késleltetési ideje zárási irányban (1-40 sec)

TL	Munkaidő állítása (1-125 sec)

Rádióadók tanítása:

1. csatorna tanítása:	Nyomja meg a PGM gombot a vezérlőegységen. A LED elkezd villogni. Ekkor 10 másodpercen belül nyomja meg az adón a kívánt csatorna gombját.

2. csatorna tanítása:	Nyomja meg a PGM gombot kétszer egymás után. A LED kigyullad. Ekkor 10 másodpercen belül nyomja meg az adón a kívánt gombot.

Kódok törlése: 	Vegye el a tápfeszültséget a vezérlőegységről. Tartsa lenyomva

PGM gombot és kapcsolja vissza a tápfeszültséget.

Amikor a villogás leáll, a kódok törlődtek.

Rádióadók tanítása haladó módban:

A következő speciális funkciókat lehet beállítani:

1) Nyitási és zárási aktív fotocella bemenet a 22-es kapcson.

Szárnyas kapuk esetén hasznos lehet erre a bemenetre csatlakoztatni a belső fotocellát és a PHOT bemenetre (23-as kapocs) a külső fotocellát. Ily módon tiltott a kapu kinyitása, ha a belső fotocella akadályt érez, míg a külső fotocella, mint mindig aktív marad csak zárási fázisban.

2) Gyors zárás aktiválása

A kapu visszazár 3mp után a TCA idő számolása nélkül, ha a fotocellákat áthaladták.

A dip-switch 2-nek „CA” ON-ban kell lennie.

3) Csak ugró kódos adók vételére szolgáló rádió.

Az esetlegesen korábban memorizált fixkódos adók benne maradnak a vevő memóriájában, de nem kezeli azokat. (Dezaktiválásra kerülnek.)

A következőképpen járjon el:

1. Nyomja meg a PGM gombot 2mp-re és engedje el – a D4 led gyorsan villog

2. Nyomja meg a PGM gombot 2mp-re és engedje el – a D4 led égve marad

3. Nyomja és tartsa lenyomva a PGM gombot – a D4 led 3-at villog szünetekkel

4. 30mp-en belül, a PGM gomb nyomva tartásával, válassza ki a speciális funkciókat:

DIP1 „STOP/PHOT Opn/Cls”: STOP bemenet működési funkciója

On: 22 kapocs: aktív fotocella bemenet nyitásban és zárásban

Off: 22 kapocs: STOP gomb bemenet

DIP2 „Gyors zárás”

On: igen

Off: nem

DIP3 „Rádió”

On: csak ugrókódos adókat fogad el

Off: fix.- és ugrókódos adókat fogad el

A 30mp végeztével a D4 led égve marad, a vezérlés leolvassa a Dip 1/2/3 pozícióját és be- vagy kikapcsolja a funkciókat.

5. Engedje el a PGM gombot – Állítsa vissza a DIP-eket az eredeti pozícióba.

6. Vegye el és adja vissza a tápot.

Nyomatékállítás:

A motor nyomatékának a beállítása úgy történik, hogy a transzformátorra csatlakozó sötétbarna kábelt a megfelelő helyre csatlakoztatjuk. Ezzel a motorok tápfeszültségét tudjuk beállítani. A beállítási lehetőségek: 120-155-190-230V.