# KIT-UNDERGROUND

Földbe rejtett kapumozgató szett

Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott, Benincá terméket választotta.

A Benincá cég kínálatában található összes termék 20 éves gyártási tapasztalat, folyamatos fejlesztés, a magas minőségű anyagok felhasználásának ill. a legfejlettebb technológiák alkalmazásának együttes eredménye. Mindezek alapján megbízható, üzembiztos, tartós, különleges körülmények között is működőképes termékeket kínálunk a minket választóknak.

Az eszközhöz használt anyagok, valamint a motor műszaki tartalma megfelel az érvényes Europai Uniós előírásoknak.

89/392/EEC, Art.4.2, Annex II/B

73/23/CEE, 93/68/CEE,

89/336/CEE, 93/68CEE

EN 61000-6-3, EN 61000-6-1, EN 60335-1

#### Figyelmeztetés

A szerelés elkezdése előtt, olvassa el, ezen tájékoztatót. Tilos az eszközt az előírtak ellenére, más célra használni. A felhasználót ki kell oktatni a működésről.

A Beninca termékek biztonsági címkékkel vannak ellátva, ezek sérülése a garancia elvesztését eredményezi. A mozgató motorok eredeti Benincá alkatrészeket tartalmaznak, melyek mindegyike az érvényben lévő európai normatíváknak maradéktalanul megfelel.

Esetleges meghibásodás esetén, a hiba elhárítását bízza szakemberre.

Technikai adatok

Típus:					DU.IT14N

Tápellátás				230V

Teljesítmény				300W

Áramfelvételel			1.6A

Nyomaték				330Nm

Védelem				F

Kapuszárny tömeg (max)		500kg

Nyitási idő 90º-nál			20s

Kapuszárny méret (max)		3m

Működési hőmérséklet		-20/+70Cº

Egymásutáni ciklusok száma		15

Nedvességelleni védelem		IP67

Hővédelem				130Cº

Kondenzátor				9µF

Kenés					zsír

Motor tömege				11,6kg

Forgásátviteli doboz tömege		8,6kg

A motor méretei:

M6x35 csavar

M6x30 csavar

A csapot és a zsanért körültekintően

állítsa be .

Körültekintően

hegesszen

Mozgató szem

mozgató kar

összekötő kar

golyó

kihajtás

fogadó csap

Szokásos szerelési mód

nyitás

zárt állapot

mechanikus ütköző

belső szerelési mód

nyitás

mechanikus ütköző

A motoregység szerelése

- Tegye fel a B jelű hajtókart. Rögzítse a V jelű csavarral.

- A meghajtómotort, az elhelyezéstől függően 4 ill.6, a dobozban található csavarral rögzítse.

- A kézi kioldókart szerelje a 4. ábra szerint.

- A továbbítóegységet hegessze fel gondosan a 5. ábra szerint.

- A kapuszárnyakat állítsa be, ügyeljen, hogy a golyó a helyére kerüljön, járjon el a 6. ábra szerint.

A mechanikus végállás-ütközők beállítása

A szokásos szerelési eljárás (3-7. ábra.)

A „V” csavart állítsa úgy, hogy a kapu végállásoknál történő ütközésekor, a csavar és a hajtókar között 1-2mm szabad út maradjon.

A nyitási végállás-ütköző megakadályozza a 105º-on túli nyitást. Ha kisebb nyitási szög kívánatos, helyezzük át a talajon lévő ütközőt, vagy alkalmazzon elektromos végállás kapcsolót (DU.FCN)

Belső szerelési mód (3-8 ábra)

A zárási végállás alkotóelemei, a talajra telepített ütköző vagy elektromos végállás (DU.FCN)

A „V” csavart max 95º nyitásig állíthatja. Ha szélesebb nyitásra van szükség, láncos kihajtást kell alkalmaznia. (DU.IT180N)

Jelmagyarázat:

- Hajtómotor DU.IT14N, Forgásátviteli doboz DU.CNI vagy DU

- Fotocella

- Kulcsos kapcsoló, vagy nyomógomb

- Villogó

- Antenna

- Vezérlőegység

Alkatrész lista

1		Nyitóegység		9686319

2		Kioldó			9686282

3		Hajtókar		9686321

4		Motorház		9686284

5		Fogaskerék		9686322

6		Fedél			9686286

7		Fogaskerék		9686287

8		Tengely		9686288

9		Motorfedél		9686294

10		Szűrő			9686400

11		Kondenzátor		9686324

Kézi működtetés, áramkimaradás esetén

Áramkimaradás esetén a kapuszárnyak kézzel is működtethetőek, az ábra szerinti módon.

1 Távolítsa el a kulcsot takaró fedelet.

2 A „C” kulccsal oldja ki a reteszt.

Az „L” kart mozdítsa a kívánt irányba.

A szárnyakat kézzel szabadon mozgathatja.

Az ismételt reteszeléshez a kart hozza eredeti állásba, a kulccsal zárjon és helyezze vissza a takaró fedelet.

Figyelmeztetés:

Az eszköz nem igényel rendszeres karbantartást. Az időről-időre történő felülvizsgálat ajánlott.(szakember). Meghibásodás esetén a javítást kizárólag szakemberrel végeztesse. A nem szakszerűen végrehajtott beavatkozás balesetet, tartós motorhibát okozhat.

# SA 03 HEAD kétmotoros vezérlés

A Beninca cég kínálatában található összes termék 20 éves gyártási tapasztalat, folyamatos fejlesztés, a magas minőségű anyagok felhasználásának ill. a legfejlettebb technológiák alkalmazásának együttes eredménye. Mindezek alapján megbízható, üzembiztos, tartós, különleges körülmények között is működőképes termékeket kínálunk a minket választóknak. Az SA03 kétmotoros vezérlőegységet kétszárnyas kapukhoz lehet használni. Maximális terhelhetőség: 750W

Telepítési javaslat:

Az érvényben lévő normatíváknak megfelelően kell telepíteni.

A tápellátást biztosító és a gyenge áramú kábelt egymástól elkülönítve vezesse az interferencia elkerülése érdekében.

Ellenőrizze az összes bekötést, mielőtt tápfeszültség alá helyezi

Ellenőrizze a DIP-eket.

Feszültség alatt a POWER LED ég. Ha nem, ellenőrizze a biztosítékokat.

230V input – fázis és nulla a megfelelő helyre

A nem használt N/C bemeneteket a közös +V-re át kell kötni (áthidalás). STOP, FTC fotocella.

A motor és a hálózat védőföldjét közösítse egy külön sorkapocsban!

Be- és kimenetek:

19		Antenna jel

18		Antenna árnyékolás

15		SCA – Jelzőfény, nyitott kapunál

21		P.P.  STEP BY STEP Bemenet (N.O.)

22		STOP bemenet (N.C.) Hidalja át a 24-eshez, ha nem használ vészleállító gombot!

23		FTC fotocella bemenet (N.C.) Hidalja át a 24-eshez, ha nem használ fotocellát!

24		+V közös vezérlőbemenet

11-12		24Vac kimenet (pl. fotocella, külső rádió tápja)

13-14		SERR – Elektromos zár kimenet 12Vac

25-26-27	Transzformátor szekunder tekercs (24V, 12V, nulla)

28-29-30	Transzformátor primer tekercs

1-2		230Vac bemenet

3-4		Kimenet, elektronikával felszerelt villogónak (230Vac)

5		2-es motor nyitási fázisa. A motor fekete (barna) vezetője és a kondenzátor egyik lába.

7		2-es motor zárási fázisa. A motor barna (fekete) vezetője és a kondenzátor másik lába.

6		2-es motor közös nullája. A motor kék vezetője.

8		1-es motor nyitási fázisa. A motor fekete (barna) vezetője és a kondenzátor egyik lába.

10		1-es motor zárási fázisa. A motor barna (fekete) vezetője és a kondenzátor egyik lába.

9		1-es motor közös nullája. A motor kék ere.

16-17		RX2CH rádióvevő 2-es csatornájának kimenete (száraz relé kontaktus)

20		gyalogos bejáró gomb bemenete (N.O.) A 16-20 és 17-24 pontok áthidalásával a rádióvevő 2. csatornájával tudja használni a gyalogos bejáró funkciót.

Figyelem!

A motorok bekötésénél a fekete és a barna ereket fel kell cserélni attól függően, hogy az elsőnek nyíló szárny jobbos, vagy balos!

A tápfeszültség ráadása után az első parancsra nyitnia kell a kapunak!

Ha záró irányba indul, szintén fel kell cserélni a fekete és a barna ereket!

## DIP funkciók

DSW1	OFF: Nyit-Stop-Zár-Stop

ON: Nyit-Zár

DSW2	Automata zárás

OFF: tiltva

ON: engedélyezve

DSW3	Társasház funkció (nyitási munka ütem alatt nem fogad el újabb rádió parancsot)

OFF: tiltva

ON: engedélyezve

DSW4	Elővillogás

OFF: tiltva

ON: engedélyezve (4 sec)

Trimmer beállítások:

Az óramutató járásával ellentétesen csökkentheti az időt, az óramutató járásával egy irányban pedig növelheti.

TCA	Automata zárás szünetideje (10 sec – 250 sec)

TRAC	1-es motor késleltetési ideje zárási irányban (1-40 sec)

TL	Munkaidő állítása (1-125 sec)

Rádióadók tanítása:

1. csatorna tanítása:	Nyomja meg a PGM gombot a vezérlőegységen. A LED elkezd villogni. Ekkor 10 másodpercen belül nyomja meg az adón a kívánt csatorna gombját.

2. csatorna tanítása:	Nyomja meg a PGM gombot kétszer egymás után. A LED kigyullad. Ekkor 10 másodpercen belül nyomja meg az adón a kívánt gombot.

Kódok törlése: 	Vegye el a tápfeszültséget a vezérlőegységről. Tartsa lenyomva

PGM gombot és kapcsolja vissza a tápfeszültséget.

Amikor a villogás leáll, a kódok törlődtek.

Rádióadók tanítása haladó módban:

A következő speciális funkciókat lehet beállítani:

1) Nyitási és zárási aktív fotocella bemenet a 22-es kapcson.

Szárnyas kapuk esetén hasznos lehet erre a bemenetre csatlakoztatni a belső fotocellát és a PHOT bemenetre (23-as kapocs) a külső fotocellát. Ily módon tiltott a kapu kinyitása, ha a belső fotocella akadályt érez, míg a külső fotocella, mint mindig aktív marad csak zárási fázisban.

2) Gyors zárás aktiválása

A kapu visszazár 3mp után a TCA idő számolása nélkül, ha a fotocellákat áthaladták.

A dip-switch 2-nek „CA” ON-ban kell lennie.

3) Csak ugró kódos adók vételére szolgáló rádió.

Az esetlegesen korábban memorizált fixkódos adók benne maradnak a vevő memóriájában, de nem kezeli azokat. (Dezaktiválásra kerülnek.)

A következőképpen járjon el:

1. Nyomja meg a PGM gombot 2mp-re és engedje el – a D4 led gyorsan villog

2. Nyomja meg a PGM gombot 2mp-re és engedje el – a D4 led égve marad

3. Nyomja és tartsa lenyomva a PGM gombot – a D4 led 3-at villog szünetekkel

4. 30mp-en belül, a PGM gomb nyomva tartásával, válassza ki a speciális funkciókat:

DIP1 „STOP/PHOT Opn/Cls”: STOP bemenet működési funkciója

On: 22 kapocs: aktív fotocella bemenet nyitásban és zárásban

Off: 22 kapocs: STOP gomb bemenet

DIP2 „Gyors zárás”

On: igen

Off: nem

DIP3 „Rádió”

On: csak ugrókódos adókat fogad el

Off: fix.- és ugrókódos adókat fogad el

A 30mp végeztével a D4 led égve marad, a vezérlés leolvassa a Dip 1/2/3 pozícióját és be- vagy kikapcsolja a funkciókat.

5. Engedje el a PGM gombot – Állítsa vissza a DIP-eket az eredeti pozícióba.

6. Vegye el és adja vissza a tápot.

Nyomatékállítás:

A motor nyomatékának a beállítása úgy történik, hogy a transzformátorra csatlakozó sötétbarna kábelt a megfelelő helyre csatlakoztatjuk. Ezzel a motorok tápfeszültségét tudjuk beállítani. A beállítási lehetőségek: 120-155-190-230V.