SOROMPÓ

Használati útmutató és alkatrészlista

## VE.650 sorompó

- Általános jellemzők

A VE.500 sorompó köszönhetően, a 24V egyenáramú motornak , nagy igénybevételt képes folyamatosan kielégíteni. A munkaciklusok sebességszabályozása, a fékezés megoldásai, a könnyű szerelhetőség és programozhatóság, jobb ill. bal oldalra való telepíthetőség mind az Ön kényelmét szolgálja. Az eszköz kézi kioldóval van ellátva, valamint kisesítő akkumlátor fogadására alkalmas, áramkimaradás esetére. Áramhatáróló gondoskodik az üzem megszakításáról, zavar észlelése esetén.

Technikai adatok:

Tápfeszültség			230V

Motor tápfeszültség		24V

Motor teljesítmény		70W

Áramfelvétel			4.6A

Nyomaték			290Nm

Szigetelési osztály		Y

Működési hőmérséklet		-20/+70ºC

Nyitási idő			8sec

Kenőanyag			tartós zsír

Befoglaló méretek		450x250xH1075mm

Súly				105 kg

2 rugók megválasztása:

1 neutrális		4,5 m rúdig

1 neutrális+1 sárga	5,0-6,0 m rúdig

2 neutrális		6,0-6,5 m rúdig

3. Az alaplemez szerelése

M12 anya

Ø13x24 alátét

kiegyenlítő

szintező

kábel bevezetés

alaplemez

Rögzítő kengyel

M12x50 csavar

4. A kihajtócsonk és a kar szerelése

lemez

csapos lemez

6009 ZZ csapágy

himba

M25 biztosító gyűrű

Ø8.4x17 alátét

6005ZZ csapágy

fedél

M8x16 csavar

Takaró

fedél

Ø8.4x17 alátét

VE.650A kar

VE.L650

villogó

Fordító kar

Rögzítők

Fordító rúd

Csavar

5. A berendezés jobb vagy bal oldali alkalmazása.

5.1Jobboldai az a sorompó, amely a menetirány szeriti bal oldalra telepített oszloptól a jobb oldal felé zár.

5.2 A rajzon egy jobbos sorompó van ábrázolva. Balosra való átalakítást a következő képp végezze:

Szabadítsa fel a rugót. Tükörképszerűen helyezze át a  fordítórudat, a rugót, a G csapot, valamint az L jelű kioldó kart.

Vezérlés

2. pozició

3.pozició

M12 anya

M12 csuklos

fej

1. pozició

6 A sorompókar kiegyensúlyozása:

A hibátlan működés szempontjából alapvető fontosságú a rugóerő helyes megválasztása. A kézi kioldó segítségével szabadítsa fel a kart, majd kézzel indítsa zárásirányba. A rúdnak 45º-ban kell megállnia. Ha pozíció ettől eltérő a D csavaranya állításával érheti el a helyes állapotot.

Ezt a folyamatot ismételje meg nyitásirányba is.

Mikrokapcsolót működtető bütyök

Nyitási végállás

Zárási végállás

Vezérlés

Ellenrugó

Kioldás

Kioldó kar

Állítás csak kioldott állapotban:

Ha a kar záródna:

A „D” anya szorításával feszíthet.

Ha a kar nyílna:

A „D” anya lazításával visszaengedhet.

7. A sorompókar mozgásai és a munkaidők:

A kar sebességét a vezérlésen lévő sebességállító trimerrel határozhatjuk meg. A lassítási idő a végállás kapcsoló működésbe lépésétől indul. Ez max. 6 mp lehet. Ez az idő szintén a vezérlőkártyán állítható. A végállás-kapcsoló, a himba és a trimmerek adják az állítási lehetőségeket.

Fékezés gyorsul

Fékezés gyorsul

Fékezés lassul

Fékezés lassul

Nyitó bütyök

Záró bütyök

Fékút

Fékezési pont, nyitásnál

Fékezési pont, zárásnál

Fékút

Munkaciklus

Fotocellák

8. Installáció

Bekötésnél a polaritásra ügyeljen. A nem használt NC bemeneteket a közös ponthoz (5) hidalja át. Több fotocella alkalmazása esetén az eszközöket kösse sorba. A nem használt bemeneteket szigetelje le. A vezérlésen lévő trimereket hozza fél állásba. Átmenetileg a automata zárás funkciót iktassa ki. Ha akkumulátort alkalmaz, kösse be, ügyelve a polaritásra. Most a LED-ek (foto, stop, f.ap, f.ch) világítanak. Ha ez nem így történik, ellenőrizze a bekötések helyességét.

Minden beavatkozáskor a tápfeszültséget vegye el. 230V és akkumulátor.

Nem megfelelő mozgásirány esetén, a motor bekötő kábeleit cserélje fel. A kar sebességet a B trimerrel állítsa be. A fékezési folyamatot, a himba és a végállások helyzetével, valamint a C trimerrel határozhatja meg.

A záró gomb megnyomásakor a sorompó lecsuk, a nyomatékot állítsa úgy, hogy a kart mérsékelt erővel meg tudja állítani.

A trimmereket nagyon lassan állítsa, hogy a kar ne álljon le.

Ezután ellenőrizze a biztonsági berendezéseket és vegye figyelembe a következőket:

Ha bármely cikluspontnál megnyomja a STOP gombot, a berendezés leáll és parancsra vár.

A fotocella zárás közbeni beavatkozása esetén, a kar visszanyit.

Nyitási fázisban nem történik beavatkozás.

A megbízható, biztonságos működéshez, feltétlenül szükséges végállás-kapcsolók alkalmazása.

230Vac kimaradása esetén, töltött akkumulátorral 10-30 munkaciklust tud végrehajtani.

Minimum bekötőkábel átmérők a hossz függvényében:

1 m-ig  1,5mm²

3 m-ig  2,5mm²

6 m-ig  4,0mm²

9. Elektromos  berendezések

összekötő

Kábelezés

- Vezérlés DA.24S

- Fotocella SC.P50 adó

- Fotocella SC.P50E vevő

- Villogó VE.L650

- Akkumulátor 2 db 12V-6Ah sorosan

- Kulcsos kapcsoló ID.SC

- Nyomásérzékelő patron SC.PP

- Nyomásérzékelő szegély SC.P35

- Akkumulátor tartó lemez

10. Rendelhető kiegészítők

VE.L650	villogó szett

VE.KM24	rugó szett

VE.AF		fix tartó

VE.AM		mozgó tartó

SC.P35		nyomásérzékelő szegély

VE.RAST	tartó villa

SC.P50		fotocella

ID.T100	mágneses hurok

DA.24CB	akku töltő kártya

DA.24V vezérlés

Be/Kimenetek funkciói

| Kapcsok | Funkció | Leírás |
| --- | --- | --- |
| 1-2 | Táp | 230Vac 50Hz bemenet (1-semleges/2-fázis) |
| 4-5 | Motor 24Vdc | Csatlakozás a motorhoz 24Vdc |
| 6-7 | Villogó | Villogó csatlakozás 24Vac 40W max. |
| 8-9 | 24Vac | Kiegészítők tápkimenet 24Vac/0,5A max. |
| 10-11 | Sorompó fények | Sorompórúd fények csatlakozás 24Vdc (10+/11+) –200mA max (kb. 6 fénynek felel meg) |
| 12 | COM | Összes parancsbemenet közös pontja |
| 13 | STOP | STOP gomb bemenet (N.C. kapcsolat) |
| 14 | PHOT | Biztonsági készülékek bemenet, N.C. kapcsolat (pl. fotocella) |
| 15 | OPEN | NYIT gomb bemenet (N.O. kapcsolat) |
| 16 | CLOSE | ZÁR gomb bemenet (N.O. kapcsolat) |
| 17 | Passo-Passo | Nyit-stop-zár-stop bemenet N.O. kapcsolat |
| 18 | COM | Végállás közös |
| 19 | SWC | Zárási végállás bemenet N.C. kapcsolat Ennek a kapcsolatnak a nyitása megszakítja a tápot a motorhoz a sorompó zárási műveletének végén. |
| 20 | SWO-R | Nyitási lassítás végállás bemenet Ennek a kapcsolatnak a nyitásával elkezdődik a sorompó nyitási lassítási fázisa. |
| 21 | SWC-R | Zárási lassítás végállás bemenet Ennek a kapcsolatnak a nyitásával elkezdődik a sorompó zárási lassítási fázisa. |
| 24-25 | Antenna | Rádióvevő antenna 24-jel/25-árnyékolás |
| 28-29 | 2oCh radio | Második rádiócsatorna N.O. kapcsolat kimenet |
| VAUX-0-VMOT | másodlagos | Másodlagos transzformátor |
| L1-N1 | Elsődleges | Elsődleges transzformátor |
| J3 | Rádió vevő | Csatlakozó a rádióvevőnek |
| STR2 | SERIAL | Sorba kötött sorompók opcionális kártyája |

Trimmer funkciók:

SLOWCL: zárási lassításban szabályozza a motor sebességét. A lassítás az SWC-R végállásával kezdődik és az SWC végállás elérése után, nyomatékhatárolással végződik.

SLOWOP: nyitási lassításban szabályozza a motor sebességét. A lassítás az SWO-R végállásával kezdődik és a 8-as dip-switch-en beállított idő után végződik.

AMP: szabályozza az ampermérős érzékelő érzékenységét akadályban

Az érzékelő aktív nyitásban és zárásban.

Nem aktív nyitási lassítási fázisban.

Akadály érzékelésekor:

Nyitási fázisban megáll a sorompó

Zárási fázisban megáll és teljesen visszanyit.

TCA: lehetővé teszi az automata zárási idő szabályozását, ha az 1-es dip-switch által aktiválva van. Min. idő 1mp-től max. 90mp-ig állítható.

Dip-switch funkciók:

DIP 1	„TCA”		Automata zárás

Off: nem

On: igen

DIP 2	„PRELAM.”	Elővillogás

Off: nem

On: igen, motor indulása előtt 3mp-cel aktiválódik

DIP 3	„UP”		Halott ember funkció

Off: nem

On: igen

Csak a NYIT/ZÁR parancsok aktívak: gombmegnyomás a művelet teljes ideje alatt. PHOT és P.P. nem aktív. Nyomaték szenzor és STOP aktív.

DIP 4	„P.P.Mod”	P.P. és adó funkciómódjának kiválasztása

Off: NYIT/STOP/ZÁR/STOP

On: NYIT/ZÁR/NYIT

DIP 5	„LIGHT”	10/11-es kapcsokhoz kapcsolt fények funkciója

Off: Állandó villogás nyitásban és nyitott sorompónál

On: fixen égő fény nyitott sorompónál

DIP 6	„COND.”	Társasházi funkció

Off: nem

On: igen, P.P. vagy adó impulzusnak nincs hatása nyitási fázisban és    TCA fázisban (ha aktív).

DIP 7	„AMPCL”	Nyomaték szenzor zárási lassításban

Off: igen

On: nem

DIP 8	„Trall-OP”	Nyitási lassítás másodpercének kiválasztása. Kiválasztja az időt a rúd

gyorsaságának és a zárási  lassítás végállásának alapján.

Off: 4mp lassítás

On: 2mp lassítás

VE.KM-1H hurokvezérlés

## ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A hurokvezérlés egy érzékeny elem, melyben a nagyfrekvenciás jelet a földbe épített antenna fémérzékelése megváltoztatja. Ekkor a hurokvezérlés kiad egy relé kontaktust, melynek állapotát -N.O, vagy N.C.- ki lehet választani.

# A HUROK TELEPÍTÉSE

Helyezzen a talajba egy darabban, toldás nélkül, szigetelt 1,5mm2 keresztmetszetű kábelt.

A kábel hosszának minimum 20, maximum 40 méternek kell lennie, figyelembe véve a hurok kerületét.

Egy hurok négyszögnek kijelölt rész kerülete, ha meghaladja meg a 10 métert, két menetet rakjon le.

Ha a kijelölt rész kerülete 6 és 10 méter közé esik, három menetet fektessen le.

Ha 6 méter alatt van a kijelölt rész kerülete, négy menetet fektessen le.

Ha egymáshoz közel telepít két hurkot, a menetszámot ajánlatos eggyel növelni.

A hurokmenetek lefektetése után, a jelen vezérléshez csatlakozó kábelszakaszon, a vezetékeket csavarja össze úgy, hogy 10 cm-enként 5 csavarás legyen a vezetékeken. Lehetőleg az 5 métert ne haladja meg a csavart szakasz hossza. A csavart szakasznak is a föld alatt kell lennie!

Az induktív hurkot, hacsak nem különleges körülmények vannak, derékszögű formában kell lerakni. A hosszabb oldalai a közlekedési iránnyal merőlegesek legyenek.

Ideális mérete: 2x1 méter, 3 menet lerakásával.

A hurkot 10 - 15mm széles, és 30 - 50mm mély vájatba kell lerakni.

A kábeleket betonnal, vagy aszfalttal fedje. Aszfaltozásnál, óvja a kábelt a hőtől!

Kábelhossz

5méter

Csavart rész

5 csavarás

10 centiméterenként

Erenként

1,5mm2

Haladási irány

3 menet

## INTERFERENCIA

Ha egymás mellé telepít két hurkot, interferencia jelenség léphet fel.

Ennek elhárítása érdekében, az alábbiak szerint járjon el:

Módosítsa a működési frekvenciát. Minél közelebb van a két hurok egymáshoz, annál nagyobb legyen a különbség a hurkok frekvenciája között. Legalább 2 méter távolság legyen a két hurok között.

Árnyékolt kábelen vezesse a tápfeszültséget a hurokvezérléshez!

## CSATLAKOZÁS

Relé tartásidő

Relé kontaktus fajtája

Érzékenység

Folyamatos

Kontaktus

kimenet

Impulzus

Kontaktus

kimenet

## ÉRZÉKENYSÉG BEÁLLÍTÁSA

Az érzékenységet az S1, S2 jelű DIP kapcsolókkal, négy fokozatban lehet beállítani.

## TARTÁSIDŐ BEÁLLÍTÁSA

A tartásidőt, a H jelű DIP kapcsolóval, két variációba lehet beállítani.

A tartásidő mérése akkor indul, amikor a hurok fölé állt a gépjármű.

A beállított tartásidő letelte után, a hurokvezérlés ismét figyeli a hurok frekvenciaváltozását.

## FREKVENCIA BEÁLLÍTÁSA

A hurokvezérlés működési frekvenciája a 4-es DIP kapcsolóval, két állásban működtethető.

A frekvencia függ az induktivitástól, a hurok oldalainak méretétől, a hurokmenetek számától.

A beállítható érték 30, illetve 130kHz.

A frekvencia beállítása után, nyomja meg a RESET nyomógombot.

LO.R2WCV rádióvevő

Csatlakoztassa a vevőpanelt a vezérlőpanel RÁDIÓ feliratú tüskesorára.

Távirányítók tanítása a vevőnek.

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a vevőn található nyomógombot, amíg a zöld LED fel nem gyullad. Engedje el a gombot. Ekkor a vevő zöld színű LED-je 5-ször felvillan, majd átvált folyamatos zöld fényre. Ezután nyomja meg az adó bármely gombját. A zöld színű LED kialszik. Ekkor a vevő érzékelte, hogy az adó fix, vagy ugrókódos-e. Ez még nem a csatorna tanítása! Most következik a tanítás.

- A piros LED (piros = 1-es csatorna) kigyullad. Ez jelzi, hogy a vevő átlépett az első csatorna tanítására.

- Az adón nyomja meg az első csatornára szánt nyomógombot. A kód tárolásra került az első csatornán. Ha nem nyomja meg 5 másodpercen belül, akkor a piros LED kialszik és a  program továbblép a második csatornára és az első csatornán nem lesz tárolt kód.

- A zöld LED bekapcsol. (zöld = 2. csatorna. Csak az R2WCV vevőnél).

- Az adón nyomja meg a második csatornára szánt nyomógombot. A kód tárolásra került a második csatornán. Ha nem nyomja meg 5 másodpercen belül, akkor a zöld LED kialszik és a  program továbblép. Ez esetben a második csatornán nem lesz tárolt kód.

- A narancs színű LED kigyullad (narancs = mindkét csatorna. Csak az R2WCV vevőnél)

- Nyomja meg a kívánt gombot az adón és a kód tárolásra került mindkét csatornán. Figyelem! Csak előzőleg fel nem tanított csatornát (adó) tud itt memorizálni (például egy 4 csatornás adó segítségével, vagy 2 csatornással, amennyiben hagyott az adón fel nem használt csatornát). Ha nem nyomja meg 5 másodpercen belül, akkor a narancs LED kialszik, a zöld LED ötször felvillan, és a vevő kilép a programozási módból.

Memória törlése:

Nyomja le a vevőn a programozó gombot és tartsa lenyomva, amíg a narancs színű LED ki nem gyullad.

# Üzemmódválasztás

Alaphelyzetben a rádióvevő impulzusos (1 sec) üzemmódban van. Amennyiben időzített, vagy bistabil módban szeretné használni, akkor a következőképpen járjon el:

Időzített mód:

Amikor már feltanította az összes távirányítót, ismét lépjen be a programozásba, a következők szerint:

Nyomja meg és tartsa lenyomva a vevő programozó gombját. A zöld LED elkezd villogni, majd a piros kezd el villogni. Ekkor engedje el a gombot. Ezután, a piros LED (első csatorna) hosszabban felvillan. Ekkor az első csatorna 1-es módban van (impulzusos). Ezután, nyomja meg a távirányítón az 1-es csatorna gombját. A vevőn ekkor két piros villanás lesz látható. Ebben az állapotban, időzített funkcióba lép. Várjon amíg még egyszer felvillan a piros fény. Ekkor kezdi mérni az időzítés idejét. Innen számítva, amikor ismét megnyomja a távirányítón az 1-es csatorna gombját, olyan hosszú lesz az időzített funkció.

Amennyiben szeretné a 2-es csatornát is megváltoztatni, várjon amíg magától átlép a vevő a 2-es csatornára. Kb 10 másodperc. Az átlépést, egy zöld villanással jelzi. Ez azt jelenti, hogy a 2-es csatorna impulzusos üzemmódban van. Ezután, nyomja meg a távirányítón a 2-es csatorna gombját. A vevőn ekkor két zöld villanás lesz látható. Ebben az állapotban, időzített funkcióba lép. Várjon amíg még egyszer felvillan a piros fény. Ekkor kezdi mérni az időzítés idejét. Innen számítva, amikor ismét megnyomja a távirányítón az 1-es csatorna gombját, olyan hosszú lesz az időzített funkció.

Amennyiben valamelyik csatorna üzemmódján nem szeretne változtatni, várjon 5 másodpercet és a vevő automatikusan átlépi a csatornát, vagy a 2-es csatorna átlépése után, kilép a programozásból.

Bistabil mód:

Amikor már fel van tanítva az összes távirányító, ismét lépjen be a programozásba, a következők szerint:

Nyomja meg és tartsa lenyomva a vevő programozó gombját. A zöld LED elkezd villogni, majd a piros kezd el villogni. Ekkor engedje el a gombot. Ezután, a piros LED (első csatorna) hosszabban felvillan. Ekkor az első csatorna 1-es módban van (impulzusos). Ezután, nyomja meg a távirányítón az 1-es csatorna gombját. A vevőn ekkor két piros villanás lesz látható. Ebben az állapotban, időzített funkcióba lép. Nekünk nem ez kell, hanem a bistabil funkció. Nyomja meg még egyszer a távirányító 1-es csatorna gombját. Ekkor a vevőn három piros villanás lesz látható. Ez jelzi, hogy bistabil funkcióba lépett.

Amennyiben szeretné a 2-es csatornát is megváltoztatni, várjon amíg magától átlép a vevő a 2-es csatornára. Kb 10 másodperc. Az átlépést, egy zöld villanással jelzi. Ez azt jelenti, hogy a 2-es csatorna impulzusos üzemmódban van. Ezután, nyomja meg a távirányítón a 2-es csatorna gombját. A vevőn ekkor két zöld villanás lesz látható. Ebben az állapotban, időzített funkcióba lép. Nekünk nem ez kell, hanem a bistabil funkció. Nyomja meg még egyszer a távirányító 2-es csatorna gombját. Ekkor a vevőn három zöld villanás lesz látható. Ez jelzi, hogy bistabil funkcióba lépett a 2-es csatorna.

Amennyiben valamelyik csatorna üzemmódján nem szeretne változtatni, várjon 5 másodpercet és a vevő automatikusan átlépi a csatornát, vagy a 2-es csatorna átlépése után, kilép a programozásból.

Műszaki paraméterek:

Az alkalmazott 24lc64 típusú memória IC 1000db ugrókódos és 36db különböző kódú fix kódos adó kódját képes tárolni.

| Technikai paraméterek |  |
| --- | --- |
| Frekvencia | 433,92MHz |
| Antenna | Hangolt |
| Tápellátás | 12-24 Vac/dc |
| Távolság | 50-150 méter |
| Relé kontaktus | 1A, 24Vdc |
| Nyugalmi áramfelvétel | 10mA |
| Áramfelvétel (1 relé meghúzásakor) | 42mA |
| Áramfelvétel (2 relé meghúzásakor) | 66mA |

A legjobb vétel elérése érdekében javasoljuk, hogy használjon egy 17cm hosszú tömör vezetéket antennaként, vagy kössön be egy koaxiális kábellel ( RG-58-as, 50 Ohm) szerelt kültéri antennát.